TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA
GETALDIĆEVA 4, ZAGREB

ZAVRŠNI STRUČNI RAD:
SmartAntenna Control – sustav za bežično upravljanje antenskim sustavima radioamatera

MENTOR/ICA: Snježana Tomašević 		UČENIK: Marin Šupljika
          RAZRED: 4.c

Zagreb, prosinac 2025.

# SADRŽAJ

SADRŽAJ	1

1. UVOD	2

2. TEORIJSKI DIO	3

2.1. Mikrokontroler ESP8266	3

2.2. Antenski sustavi	3

2.3. Tehnologije web poslužitelja i datotečni sustav LittleFS	3

3. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI DIO	4

3.1. Arhitektura sustava	4

3.2. Upravljanje koračnim motorom	4

3.3. Razvoj korisničkog sučelja (Frontend)	4

3.4. Implementacija QSO Loggera i ADIF izvoza	4

4. ZAKLJUČAK	5

5. LITERATURA	6

# 1. UVOD

U suvremenom radioamaterizmu, učinkovitost rada amaterske postaje uvelike ovisi o brzini prilagodbe i preciznosti usmjeravanja antenskih sustava. Tradicionalni mehanički sustavi kontrole često su skupi, nefleksibilni i zahtijevaju fizičku prisutnost operatera uz kontrolnu jedinicu. Motivacija za izradu ovog rada proizlazi iz potrebe za objedinjavanjem kontrole različitih tipova antena unutar jednog, modernog digitalnog sučelja dostupnog putem lokalne mreže.

Cilj ovog projekta je razvoj i implementacija cjelovitog bežičnog sustava „SmartAntenna Control“ temeljenog na mikrokontroleru ESP8266. Sustav omogućuje korisniku daljinsko prebacivanje između antena (GP i Yagi), preciznu rotaciju usmjerene antene pomoću koračnog motora te automatizirano vođenje digitalnog dnevnika radio veza (QSO logger). Ovakvim pristupom postiže se visoka razina automatizacije, smanjuju troškovi opreme i omogućuje upravljanje putem bilo kojeg uređaja s web preglednikom, bez obzira na operacijski sustav.

# 2. TEORIJSKI DIO

## 2.1. Mikrokontroler ESP8266

ESP8266 predstavlja revoluciju u svijetu ugrađenih sustava kao nisko-budžetni Wi-Fi mikročip s punim TCP/IP stogom. U sklopu ovog rada, on služi kao centralna upravljačka jedinica (IoT gateway) koja premošćuje fizički hardver i digitalni svijet. Zbog integrirane Flash memorije i mogućnosti rada kao pristupna točka (Access Point) ili klijent, ESP8266 je idealan za ulogu web poslužitelja u realnom vremenu.

## 2.2. Antenski sustavi

U radu se analiziraju i kontroliraju dvije temeljne vrste antena:

- GP (Ground Plane): Omnidirekciona antena koja zrači signal jednoliko u svim horizontalnim smjerovima. Koristi se za opću komunikaciju i lokalne veze gdje usmjerenost nije kritična.

- Yagi-Uda: Usmjerena antena visokog dobitka. Njezina učinkovitost ovisi o preciznom usmjeravanju glavne latice zračenja prema sugovorniku. Upravo ta potreba za preciznim zakretanjem od 0° do 359° predstavlja glavni tehnički izazov ovog rada.

## 2.3. Tehnologije web poslužitelja i datotečni sustav LittleFS

Za pohranu web sučelja i korisničkih podataka koristi se LittleFS. To je lagani datotečni sustav dizajniran za mikrokontrolere koji omogućuje sigurno čitanje i pisanje po Flash memoriji. Za razliku od zastarjelog SPIFFS-a, LittleFS nudi bolju otpornost na gubitak napajanja i brže indeksiranje datoteka, što je ključno za stabilnost QSO dnevnika.

# 3. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI DIO

## 3.1. Arhitektura sustava

Sustav koristi HTTP protokol za komunikaciju između korisničkog sučelja (Frontend) i kontrolera (Backend). Web sučelje je izrađeno pomoću HTML5, CSS3 i JavaScript tehnologija, koristeći Grid i Flexbox rasporede za responzivnost na mobilnim uređajima.

## 3.2. Upravljanje koračnim motorom

Za rotaciju se koristi motor 28BYJ-48 s driverom ULN2003. JavaScript šalje kutne koordinate (0–359°) putem API rute, dok C++ kod na ESP8266 izračunava potreban broj koraka za precizno pozicioniranje.

## 3.3. Razvoj korisničkog sučelja (Frontend)

Sučelje je izrađeno s naglaskom na korisničko iskustvo (UX). Korištene su moderne metode dizajna:

- CSS Grid: Omogućuje organizaciju elemenata u tri stupca (Antena, Kompas, Senzori) na desktop ekranima.

- CSS Flexbox: Osigurava da se gumbi i indikatori automatski prilagođavaju vertikalnom prikazu na pametnim telefonima.

- JavaScript: Dinamički ažurira grafički prikaz kompasa i LED indikatora (crveno/zeleno) na temelju povratnih informacija s ESP8266 servera.

## 3.4. Implementacija QSO Loggera i ADIF izvoza

Logiranje veza integrirano je kao poseban modul. Svaki zapis sadrži datum, vrijeme, frekvenciju, pozivni znak i raport. Podaci se spremaju u CSV formatu na LittleFS, a sustav omogućuje dinamičku pretvorbu u ADIF (Amateur Data Interchange Format), što korisniku omogućuje jednostavan uvoz podataka u profesionalne radioamaterske programe poput UcxLog-a ili Log4OM.

# 4. ZAKLJUČAK

Izradom ovog završnog rada uspješno je demonstrirana praktična primjena IoT tehnologija u specifičnim uvjetima radioamaterske stanice. Projekt „SmartAntenna Control“ dokazao je da se korištenjem dostupnih komponenti poput ESP8266 i koračnih motora može izraditi sustav koji performansama parira komercijalnim rješenjima.

Tijekom izrade rada postignuta je visoka razina samostalnosti u rješavanju problema bežične komunikacije i upravljanja hardverom u realnom vremenu. Sustav je prošao testiranja stabilnosti i točnosti pozicioniranja. Budući razvoj predviđa integraciju s protokolima za automatsko praćenje satelita te dodavanje sigurnosnih autentifikacijskih protokola za rad putem interneta.

# 5. LITERATURA

Karaga, M., Stojanović, M. Programiranje aplikacija za Android. Zagreb: Element, 2018.

Budin, L.; Golub, M.; Kalafatić, Z.; Mornar, V. Operacijski sustavi. Zagreb: Element, 2010.

Šumiga, B.; Aras, D. Digitalna elektronika. Zagreb: Element, 2012.

Tehnička škola Ruđera Boškovića. Upute za izradu završnog rada. (pristupljeno: ožujak 2025.)

Espressif Systems. ESP8266EX Datasheet. Version 6.6. Online izvor: espressif.com.

STMicroelectronics. ULN2003A: Seven Darlington array. Online izvor: st.com.

Elegoo. 28BYJ-48 Stepper Motor Technical Specifications. Online izvor: elegoo.com.

Arduino Reference. Stepper Library Documentation. URL: https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/stepper/ (pristupljeno: prosinac 2025.).

LittleFS GitHub Project. High-level filesystem design. URL: https://github.com/littlefs-project/littlefs (pristupljeno: prosinac 2025.).

ADIF Standards Committee. Amateur Data Interchange Format Specifications v3.1.4. URL: http://www.adif.org/ (pristupljeno: prosinac 2025.).

Šupljika, M. SmartAntenna Control - Source Code. GitHub: MaNir007/ESP8266-SmartAntenna-Control